Fiche de travail 2 : Impact du biais et de l’imprécision sur la TE 704

Instructions : Utiliser les numéros clés suivants pour compléter le tableau ci-dessous.   Noter qu'il existe 2 façons de calculer le %TE.  La deuxième méthode est présentée dans cette fiche de travail.  Sur la page suivante de cette fiche de travail, illustrer les performances de la méthode de chaque laboratoire.  Inclure la valeur cible, la Courbe Gaussienne, une flèche représentant SE (le cas échéant), une flèche représentant RE et une flèche représentant TE.

| Analyte : Numération plaquettaire (cellule * 109/L) | Moyenne | Valeur réelle (cible) | SD |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoire A | 150 | 150 | 5 |
| Laboratoire B | 145 | 150 | 5 |
| Laboratoire C | 150 | 150 | 10 |
| Laboratoire D | 145 | 150 | 10 |

| Analyte | Biais -Valeur réelle | l Biais l (biais abs) ¦-Valeur réelle¦ | TE en unités Biais Abs + (1,65*SD) | TE en % (TE / Valeur réelle) *100 % | %CV (SD /)*100 % | Biais abs % (Biais Abs /Valeur réelle) *100 % | TE en % Biais Abs % + (1,65* %CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoire A |  |  |  | (8,3 / 150) *100 % =5,5 % |  |  |  |
| Laboratoire B |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire C |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoire D |  |  |  |  |  |  |  |