Instrucciones:  Calcular el índice de desviación estándar (SDI) y los límites de aceptabilidad.  Según el rango aceptable, determine su calificación para la muestra del estudio.  Las dos primeras filas ya están completas.

El rendimiento aceptable de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) para la tiroxina libre es el valor objetivo ± 3SD del grupo de PT.

| Prueba Unidad de medida Grupo de pares | Estadísticas de método de evaluación y comparación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Límites de aceptabilidad |  |  |
|  | Muestra | Su resultado | Media | SD | N | SDI | Inferior | Superior | Su calificación |
| Tiroxina libre (ng/dl) | CH-01 | 4, 5 | 4,64 | 0,26 | 45 | (4,5-4,64)/0,26 = - 0,5 | 4,64 – 3(0,26) = 3,86 | 4,64 + 3(0,26) = 5,42 | aceptable |
| Siemens Advia Centaur, XP | CH-02 | 2,4 | 2,66 | 0,19 | 59 | (2,4 – 2,66)/0,19 = -1,4 | 2,66 – 3(0,19) = 2,09 | 2,66 + 3(0,19) = 3,23 | aceptable |
| Siemens Advia Centaur rgt | CH-03 | 1,0 | 1,13 | 0,08 | 45 |  |  |  |  |
|  | CH-04 | 1,8 | 2,07 | 0,14 | 33 |  |  |  |  |
|  | CH-05 | 2,2 | 2,37 | 0,12 | 45 |  |  |  |  |

Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-01 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).  Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.

Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-02 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.

Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-03 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.

Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-04 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).    Su resultado está a _______ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.

Marque con un círculo una opción.

La muestra del estudio CH-05 está por encima/por debajo de la media del grupo (valor objetivo).   Su resultado está a ________ SD del grupo con respecto a la media del grupo de pares.

Marque todas las opciones que correspondan.

El SDI permite al laboratorio evaluar su desempeño en el contexto de laboratorios de pares.  Aunque el rendimiento es satisfactorio para este analito, su evaluación de la prueba de tiroxina libre puede indicar un problema con la 	(exactitud de____)	    (precisión de ____) en su laboratorio.

Utilice el SDI calculado para cada muestra del estudio e indique con un círculo la ubicación de las muestras de la encuesta en relación con la media del grupo de pares.  Las actividades correspondientes a CH-01 y CH-02 ya están hechas.

CH-02

CH-01